Paramétrage des étiquettes A - B - C - D - U - P

1.	Paramétrage du Driver Zebra TLP3842	2

2.	Paramétrage du Driver EASYCODER PC4 / PF8T	3

3.	Paramétrage de la Police Code à barres	5

4.	Affectation des imprimantes dans ODEIS	6

4.1.	Modèle A	7

4.2.	Modèles B et C	8

4.3.	Modèle D	9

4.4.	Modèle U	10

4.5.	Modèle P (Plots)	10

5.	Utilisation dans Odeis	11

| Version | Date | Commentaire | Rédacteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/10/2017 | Création | KRL |

Il faut paramétrer autant d’imprimantes, que l’on utilise de modèle d’étiquettes.

- Paramétrage du Driver Zebra TLP3842

Faites un clic droit sur l’imprimante, puis Propriétés.  Aller dans Option d’impression.

Paper/Output  Paper Size : Créer un nouveau format (par customize)

A : 6cm *  2 cm     B et C : 9cm * 1,1cm    D : 10cm * 3cm   U : 10cm * 3,9cm

Paper/Output  Rotate 180 : On	
Media Settings  Media Tracking : “use Label Gaps”   dans Option:

Pour les modèles A, B et C : offset à 0,20 cm.

Pour le modèle D : offset à 0,38 cm.

Pour le modèle U : offset à 0,50 cm.

Device Options   Speed Setting: Modifier le Print speed : 1,5 IPS	
Device Options   Head Settings: Modifier le Darkness : 5

Pour le Code barre : Voir le paragraphe 3) Paramétrage de la police Code à Barre

|  | Toutes ces opérations sont à reproduire dans l’onglet Avancé et impression par défaut. Attention à la lisibilité du code barre : Si besoin, modifiez le Darkness |
| --- | --- |

- Paramétrage du Driver EASYCODER PC4 / PF8T

Faites un clic droit sur l’imprimante, puis Propriétés.  Aller dans Option d’impression.

Onglet Mise en page  Cliquer sur Edition pour créer un nouveau modèle.

Pour le modèle A: Largeur = 60 mm et Hauteur = 20 mm

Pour les modèles B et C: Largeur = 90 mm et Hauteur = 11 mm

Pour le modèle D: Largeur = 100 mm et Hauteur = 30 mm

Pour le modèle U: Largeur = 100 mm et Hauteur = 39,6 mm

Onglet Graphique

Résolution = 11,8 X 11,8

Tramage = Ordonné

Onglet Support

Méthode d’impression = Transfert thermique

Média type = Etiquettes avec vides

Hauteur du vide = 2,5 mm pour les modèles A, B, C, D et 5 mm pour le modèle U

Décalage d’espace = 0 mm

Mode = Déchirer

Cocher Sauvegarde Haut de la page

Réglage d’avance = 17,3 cm (20 cm c’est plus lent, mais ça permet de décoller l’étiquette)

Onglet Options

Vitesse d’impression = 40,0 mm/s

Lumière = 6

Toutes ces opérations sont à reproduire dans l’onglet  Avancé  et impression par défaut.

Pour le Code barre : Voir le paragraphe 3) Paramétrage de la police Code à Barre

Attention à la lisibilité du code barre: Si besoin, modifiez la Lumière

- Paramétrage de la Police Code à barres

Zebra TLP3842 (Driver Zebra)

Propriétés de l’imprimante, onglet Printer : Bar code options, Settings : Faire New . 
Nom : CB_ODEIS

Symbology : Code 128	
Narrow Bar = 2	
Wide Bar = 2		
Human readable = no

Attention: Le nom de la police code-barres dans ODEIS devra être précédé de «ZB:» (ZB:CB_ODEIS)

Taille du code-barres imprimé = 15mm

Z4M S4M ZM400 (Driver Zebra)

Propriétés de l’imprimante, onglet Printer : Bar code options, Settings : Faire New

Nom : CB_ODEIS

Orientation = 0 degré

Print interpretation line = No 	
UCC Check digit = No	
Mode : Automatic mode		
Module Width = 2

Wide to narrow Bar ration : 2.0

Attention: Le nom de la police code barre dans ODEIS devra être précédé de «ZB:» (ZB:CB_ODEIS)

Sur une ZM400 la Taille du code barres imprimé est de 16mm.

Intermec PC4 et PF8T

Attention:

Le nom de la police code-barres dans Odeis devra être précédé de «Intermec-» ("Intermec-CB_ODEIS"). La Taille du code-barres imprimé est de 15mm.

- Affectation des imprimantes dans ODEIS

Accès : Divers > Paramétrages > Imprimantes

Pour chaque modèle utilisé, cliquez sur en bout de ligne.

Sélectionnez l’imprimante correspondant au modèle.

  - Modèle A

Si on utilise le Code-barres du driver, le code barre utilisé est celui paramétré dans le driver de l’imprimante.

C’est la solution à privilégier.

Attention: Le nom de la police code-barres créée dans le driver, devra être précédé de «Intermec-» pour les Intermec et «ZB:» pour les Zebra.

Sélectionnez  Sans entourage

Cochez  Avec driver.

Sélectionnez  Classique

Sélectionnez les informations à éditer sur l’étiquette.

Les marge haute et marge gauche seront à préciser lors de tests d’impressions (1 et 1 par défaut).

  - Modèles B et C

Modèle B					Modèle C

Sélectionnez  Sans entourage

Cochez  Avec driver.

Si on utilise le Code-barres du driver, le code-barres utilisé est celui paramétré dans le driver de l’imprimante.

C’est la solution à privilégier.

Attention: Le nom de la police code-barres créée dans le driver, devra être précédé de «Intermec-» pour les Intermec et «ZB:» pour les Zebra.

Sélectionnez les informations à éditer sur l’étiquette.

Les marge haute et marge gauche seront à préciser lors de tests d’impressions.

(1 et 1 par défaut pour les B, 1 et -2 par défaut pour les C).

  - Modèle D

Cochez  Avec driver.

Si on utilise le Code-barres du driver, le code-barres utilisé est celui paramétré dans le driver de l’imprimante.

C’est la solution à privilégier.

Attention: Le nom de la police code-barres créée dans le driver, devra être précédé de «Intermec-» pour les Intermec et «ZB:» pour les Zebra.

Sélectionnez les informations à éditer sur l’étiquette.

Les marge haute et marge gauche seront à préciser lors de tests d’impressions (8 et -1 par défaut).

  - Modèle U

Le paramétrage du modèle U ne concerne que les marges (1 et 3 par défaut).

Les informations à éditer, sont à paramétrer respectivement sur les modèles A, B, C et D.

  - Modèle P (Plots)

On peut utiliser le support des A, B, C ou D. Dans ce cas, la partie « article » de l’étiquette n’est pas imprimée. Seuls les plots sont imprimés.

Cochez  Avec driver.

Sélectionnez le support utilisé.

Sélectionnez les prix à éditer sur les plots.

Les marge haute et marge gauche seront à préciser lors de tests d’impressions.

- Utilisation dans Odeis

Ce bouton imprime une étiquette de test.

Avant de lancer l’impression de toutes les étiquettes, vous pouvez ainsi vérifier le bon cadrage des étiquettes

Ouvre la fenêtre vous permettant de tester la lisibilité de votre code à barres.

Lors de l’impression des étiquettes, si un code à barres est imprimé, la fenêtre de test de lisibilité du code s’ouvre.

Toutefois, dans les paramètres de fonctionnement (onglet stock), il y a un paramètre qui neutralise ce contrôle.

Bipez le code (ou tapez n’importe quoi), et l’édition continu.

Vous pouvez faire « Esc-Fermer », on vous demandera si on continue l’édition ou pas.